Załącznik nr 1 do SIWZ do części 6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę nowego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów „Dobry zawód to skarb” oraz „Kompetencje dla przyszłości” , realizowanych w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Cześć 6 -  Sprzęt do pracowni CNC

„Dobry zawód to skarb” ZADANIE 2

| Lp. | Nazwa | L.szt. | Opis/parametry/uwagi Zamawiającego | Model i producent oferowanego sprzętu umożliwiający ocenę spełnienia wymagań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pulpit sterujący podstawowy wraz z modułem klawiatury w systemie przemysłowym SINUMERIK lub równoważnym (Toczenie i frezowanie) | 3 | Konsola szkoleniowa - zewnętrzny pulpit szkoleniowy (jednostka podstawowa wraz z klawiaturą) składający się ze sprzętu podstawowego i wymiennej nakładki na klawiaturę. Przyłączenie do złącza USB. Dodatkowy opis: Trenażer ma zapewniać możliwość nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (obróbki toczenia i frezowania) w systemie sterowania Sinumerik z wykorzystaniem rozbudowanego interfejsu Shopturn i Shopmill. Pulpit ma odzwierciedlać wygląd prawdziwego panela operatorskiego tzn. układ klawiatury systemu sterowania Sinumerik 810/840d lub równoważnym Klawiatura: 150 klawiszy, w tym klawiatura alfanumeryczna. Klawisze odpowiedzialne za zmianę zakładek sterowania oraz klawisze: Machine, Menu Select, Insert, Input, Select, Next Window, Page UP, Page Down, End, klawisze kierunkowe ułatwiające poruszanie się po sterowaniu, Offset, Custom, Program, Alarm, Program Manager, Help, Channel, Alarm Cancel, wybór trybu pracy "JOG" (reczny), wybór trybu "Teach In", wybór trybu pracy "MDA" (półautomatyczny), wybór trybu pracy "AUTO" (automatyczny), powrót do pozycji, ponowne dosunięcie narzędzia do konturu, bazowanie do punktu referencyjnego, klawisz zmiany cyklu pracy, klawisz zatrzymania posuwu, załączenia i wyłączenia programu, zwiększenie procentowe prędkości obrotowej, zmniejszenie procentowe prędkości obrotowej, włączenie i wyłączenie chłodziwa, klawisz zatrzymania wrzeciona, klawisze zmiany kierunku obrotów, klawisz awaryjnego zatrzymania maszyny. Pulpit wyposażony w złącze USB pozwalające na jego mobilność i uniwersalność. Posiadający jednolitą wymienna klawiaturę, przez co jest przystosowany do ewentualnej zmiany języka programowania na sterowania firmy Heidenhain lub Fanuc. Kompatybilny z systemem operacyjnym Windows XP i Windows7 |  |
|  | Oprogramowanie sterujące SINUMERIK , (toczenie i frezowanie) 840d | 1 | Oprogramowanie treningowe – symulator na komputerze PC o funkcjach układu sterowania zainstalowanego na obrabiarce CNC, Program do nauki obsługi i programowania sterowań SINUMERIK 840D Operate Polski interfejs użytkownika symulatora oraz podręczniki w języku polskim, Wersja klasowa programu Oprogramowania Programowanie/Szkolenie dla Siemens Sinutrain Operate Program przygotowywany, testowany i symulowany w Taki sam sposób jak na samym sterowaniu. Te same funkcje, jak i obsługa na sterowaniu maszyną zapewniają, że program CNC generowany za pomocą tego programu można uruchomić na maszynie. Licencja min. 16 stanowiskowa |  |

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2012r., oraz nieeksponowany na konferencjach lub imprezach targowych

Wykonawca na urządzenie udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
W cenie oferty musi znaleźć się dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz szkolenie jednodniowe dla 4-osób w zakresie zapoznania i użytkowania sprzętu.

.......................... …………………….dnia..........................

............................................................

podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy