Załącznik nr 1e

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 5: Dostawa i montaż nowego  specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych oraz oprogramowania w ramach projektu Motoryzacja moja pasja nr RPLD.11.03.01-10-0038/17

- MODUŁ A  TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – Wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej (środki trwałe) (poz.15)

| L.p. | Nazwa | Liczba sztuk/ Zestawów | Minimalne parametry/wymagania | Model i producent oferowanego sprzętu umożliwiający ocenę spełnienia wymagań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stół probierczy | 1 | Stół probierczy do oceny poprawności pracy alternatorów i rozruszników. - Ma służyć do diagnozy uszkodzeń występujących w alternatorach i rozrusznikach. - Ma umożliwiać przeprowadzanie podstawowej diagnostyki rozrusznika oraz w pełni zautomatyzowanego testu dla alternatorów z możliwością wydruku - Ma posiadać wbudowany oscyloskop, który umożliwia pomiar tętnienia prądu, - Ma posiadać funkcję wykrywania uszkodzonych diod oraz stojanów. - Urządzanie ma posiadać ekran dotykowy, umożliwiający obsługę w rękawicach - automatyczny zapis wyników testów wraz z wydrukiem oraz bazę alternatorów z możliwością aktualizacji stołu po przez USB - W zestawie wtyczki oraz przystawki umożliwiające mocowanie rożnych typów alternatów Parametry urządzenia: - Możliwość testowania alternatorów z interfejsami: LIN, BSS, SIG, RLO, RVC, C - Odczyt sygnału DFM (M, FR, DF, LI, F) - Silnik o mocy min 8 KM - Obsługa 12V oraz 24V alternatorów i rozruszników - Maksymalne obciążenie alternatora 300 A Badane parametry alternatora Urządzenie ma pozwalać na dokładną diagnozę pracy alternatora na podstawie parametrów takich jak : • krzywa wydajności, • wykres tętnień prądu, • prąd upływności alternatora, • maksymalny prąd alternatora, • maksymalna moc alternatora, • napięcie ładowania (Voltage Set Po int), • obroty wzbudzenia (Turn On Speed) , • wartość DFM, • wartość WINDING. Badane parametry rozrusznika Podczas testu rozrusznika możliwe badanie następujących parametrów: • maksymalny prąd rozrusznika (prąd rozruchu), • maksymalna moc rozrusznika, • średni prąd rozrusznika, • średnie napięcie rozrusznika |  |
|  | Zestaw demonstracyjny instalacji elektrycznych (zestaw panelowy oświetlenie pojazdu) | 1 | Zestaw ma służyć do nauki umiejętności: łączenia, weryfikacji i oceny parametrów podzespołów systemu oświetlenia oraz innych elementów tworzących instalację elektryczną pojazdu. Zestaw panelowy ma umożliwiać m.in.: - sprawdzenie podzespołów za pomocą multimetru lub oscyloskopu - sporządzanie charakterystyk sygnałów - pomiar parametrów badanych obwodów; napięcie, prąd, rezystancja Na zestaw składają się minimum: Ruchomy stelaż stanowiska laboratoryjnego. Rama aluminiowa. Całość konstrukcji metalowej pokryta jest farbą proszkową dla zapewnienia trwałości powłok lakierniczych. Do stelaża przymocowany jest blat roboczy o wymiarach minimum1600 x 600 mm, wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości min 18 mm Komponenty: 1. Lampa zespolona przednia - lewa 2. Lampa zespolona przednia - prawa 3. Lampa kierunkowskazu przednia - lewa 4. Lampa kierunkowskazu przednia - prawa 5. Lampa zespolona tylna - lewa 6. Lampa zespolona tylna - prawa 7. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej 8. Światło przeciwmgielne 9. Światło cofania 10. Oświetlenie wnętrza pojazdu 11. Włącznik zespolony 12. Włącznik świateł awaryjnych 13. Włącznik świateł przeciwmgielnych tylnych 14. Włącznik świateł cofania i hamowania 15. Włączniki drzwiowe 16. Mechanizm unoszenia reflektorów - lewy 17. Mechanizm unoszenia reflektorów - prawy 18. Przełącznik regulacji zasięgu reflektorów 19. Przerywacz kierunkowskazów 20. Silnik wycieraczki szyby przedniej 21. Pompka elektryczna spryskiwacza szyby - przód 22. Sygnał dźwiękowy 23. Tablica przyrządów 24. Gniazdo przyczepy 25. Wtyczka przyczepy Maksymalny pobór mocy 200W |  |

- MODUŁ B  TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - Wyposażenie  pracowni obróbki ręcznej i maszynowej metali (środki trwałe) (poz.20)

| L.p. | Nazwa | Liczba sztuk/ zestawów | Minimalne parametry/wymagania | Model i producent oferowanego sprzętu umożliwiający ocenę spełnienia wymagań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frezarka konwencjonalna wraz z wyposażeniem | 1 | Frezarka konwencjonalna do obróbki materiałów stalowych, żeliwnych materiałów z metali kolorowych i innych - Szeroki zakres prędkości obrotów - Przesuwanie stołu - Regulacja wrzeciona do poziomego frezowania - Poprzeczny i podłużny posuw automatyczny - Cyfrowy odczyt położenia X,Y,Z głowica podziałowa stół obrotowy imadło obrotowo – maszynowe Wyposażenie standardowe: - Chłodzenie - Oświetlenie płaszczyzny roboczej - Tulejka zaciskowa - Zestaw min 8 tulejek zaciskowych o średnicach od 4 do 16mm - Trzpień frezarskie - Śruba mocująca narzędzie - Zestaw narzędzi Parametry urządzenia - Napięcie (V) 400 - Maks. śr. frezowania poziomego (mm) 125 - Maks. śr. frezowania pionowego (mm) 28 - Minimalny rozmiar stołu (mm) 1100 x 250 - Posuw stołu poprzeczny (mm) min 240 - Posuw stołu podłużny (mm) min 640 - Pomiar cyfrowego sterowania osi X, Y, Z - Zastosowanie poziome i pionowe - Kąt obrotu 360° (odczyt 5’) - 7 sztuk szablonów podziałkowych - Dzielenie: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 części - Uniwersalna głowica mocująca 200 mm - Prześwit (wysokość) głowicy poziomo min 260 mm - Prześwit (wysokość) głowicy pionowo min 220 mm  Stożek wrzeciona (ISO) 40  Obroty (obr/min) 40 - 1600  Minimalna odległość Odl. wrzeciona od stołu (mm) 110 – 550  Minimalna Odl. wrzeciona od kolumny (mm) 45 – 530  Kąt natarcia obrotowej głowicy +/- 360°  Minimalny rozmiar "T" rowków (mm) 14  Posuw roboczy X, Y  Kąt obrotu 360° (odczyt 5’) Stół obrotowy - Zastosowanie poziome i pionowe - Kąt obrotu - 3600 - Wysokość ok. 110 mm - Stożek Mk III - Można stosować jako podzielnicę. |  |
|  | • Piła mechaniczna do metalu | 1 | Piła mechaniczna do metalu - Napięcie: 400V - Maksymalna średnica cięcia: (90°) 270mm, (45°) 240mm, (60°) 160mm, (45° L) 210mm, - Maksymalna grubość ciętego materiału (szer. x wys.):minimum (90°) 370 x 220mm, (45°) 240 x 200mm, (60°) 200 x 140mm, (45° L) 220 x 200 - Cięcie pod kątem: 90°, 60°, +/-45° |  |

- MODUŁ C  TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - Wyposażenie pracowni mechatroniki samochodowej (poz.18)

| L.p. | Nazwa | Liczba sztuk/ zestawów | Minimalne parametry/wymagania | Model i producent oferowanego sprzętu umożliwiający ocenę spełnienia wymagań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw wyposażenia Aktoryka systemów pojazdowych | 1 | ZESTAW minimum 200 elementów Zestaw ma służyć do nauki umiejętności: łączenia, weryfikacji i oceny parametrów mechanizmów wykonawczych pojazdowych systemów elektronicznego sterowania. Zestaw panelowy ma umożliwiać m.in.: - sprawdzenie podzespołów za pomocą multimetru lub oscyloskopu - sporządzanie charakterystyk sygnałów - pomiar parametrów badanych obwodów; napięcie, prąd, rezystancja Na zestaw składają się minimum: Ruchomy stelaż stanowiska laboratoryjnego. Rama aluminiowa. Całość konstrukcji metalowej pokryta jest farbą proszkową dla zapewnienia trwałości powłok lakierniczych. Do stelaża przymocowany jest blat roboczy o wymiarach minimum1600 x 600 mm, wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości min 18 mm Komponenty: 1. 1. Zespół świec żarowych 2. Sterownik świec żarowych 3. Zasobnik podciśnienia 4. Zawór EGR elektromagnetyczny 5. Zawór EGR elektropneumatyczny z przetwornikiem 6. Elektryczna pompa podciśnienia 12V 7. Elektrozawór modulacji podciśnienia 8. Zawór biegu jałowego 2-pin 9. Zawór biegu jałowego 3-pin 10. Zawór regeneracji filtra z węglem aktywnym 11. Zawór elektropneumatyczny 12. Zawór elektrohydrauliczny 13. Wtryskiwacz paliwa 14. Zespół przepustnicy z nastawnikiem biegu jałowego 15. Zespół przepustnicy elektronicznej 16. Silnik krokowy Maksymalny pobór mocy 200W |  |
|  | Zestaw wyposażenia Układy zapłonowe pojazdu | 1 | ZESTAW minimum 140 elementów Zestaw ma służyć do nauki umiejętności: łączenia, weryfikacji i oceny parametrów podzespołów pojazdowych układów zapłonowych. Zestaw panelowy ma umożliwiać m.in.: - sprawdzenie podzespołów za pomocą multimetru lub oscyloskopu - sporządzanie charakterystyk sygnałów - pomiar parametrów badanych obwodów; napięcie, prąd, rezystancja Na zestaw składają się: Ruchomy stelaż stanowiska laboratoryjnego. Rama aluminiowa. Całość konstrukcji metalowej pokryta jest farbą proszkową dla zapewnienia trwałości powłok lakierniczych. Do stelaża przymocowany jest blat roboczy o wymiarach minimum1600 x 600 mm, wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości min 18 mm Komponenty główne: 1. Moduł zapłonu indukcyjny 2. Moduł zapłonu Hall 3. Moduł zapłonu z cewką palcową 4. Cewka zapłonowa jednobiegunowa 5. Cewka zapłonowa dwubiegunowa 6. Cewka zapłonowa z diodą wysokiego napięcia 7. Komputer zapłonu MED 8. Palcowy czujnik indukcyjny 9. Aparat zapłonowy Hall 10. Aparat zapłonowy indukcyjny 11. Zespół 4 świec zapłonowych 12. Zespół 2 świec zapłonowych Maksymalny pobór mocy 200W |  |

- MODUŁ D  TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - Wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej metali (poz.21)

| L.p. | Nazwa | Liczba sztuk/ zestawów | Minimalne parametry/wymagania | Model i producent oferowanego sprzętu umożliwiający ocenę spełnienia wymagań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wiertarka stołowa | 1 | - Napięcie (V) 400 - Maks. średnica wiercenia (mm) minimum 20 - Wysięg wrzeciona (mm) minimum 195 - Posuw wrzeciona (mm) min. 80 - Maksymalna odległość wrzeciona od stołu (mm) minimum 350 - Wymiar stołu (mm) minimum 300 x 300 - Średnica kolumny (mm) minimum 73 - Ilość stopni reg. obrot. (st) min. 12 - Min 6 zakresów obrotów (obr/min.) - Całkowita wysokość (mm) max 1070. |  |
|  | Imadło obrotowe do samodzielnego montażu | 11 | Profesjonalne żeliwne imadło warsztatowe - szerokość szczęk min 125 mm, max. 150 mm - rozwarcie szczęk min. 200 mm - głębokość gardzieli min. 60 mm Wyposażone w obrotową podstawę zapewniającą możliwość obracania imadła względem podstawy o 360 stopni. |  |
|  | Stół warsztatowy do ciężkich prac | 1 | - wymiary minimalne (dł. x wys. x szer.): 2000x890x720 mm - konstrukcja z profili stalowych zamkniętych, - elementy metalowe konstrukcji zabezpieczane antykorozyjnie, - blat ze sklejki grubości minimum 35 mm, pokryty blachą ocynkowaną o grubości minimum 1,5 mm, - stół wyposażony w minimum 6 szuflad, w tym 4 szuflady o głębokości minimum 90 mm oraz minimum 2 szuflady o głębokości minimum 180 mm |  |
|  | Szlifierka - ostrzarka stołowa | 1 | Szlifierka dwutarczowa - Dane techniczne - Rozmiar tarczy II Ø250 x 32 x 32 mm - Rozmiar tarczy Ø250 x 32 x 32 mm - Ilość obrotów min 2 900 obr./min. - Napięcie 400 V - Moc przyłączeniowa 1 100 W - dostawa z tarczami szlifierskimi (gr. 36 i 80) - regulowane osłony twarzy - stalowe podpórki obrabianego elementu W zestawie z postumentem |  |

UWAGA: w cenie sprzętu Dostawca zapewni:

- transport

- montaż wg projektu posiadanego przez Zamawiającego

- uruchomienie

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

- instrukcję obsługi w jęz. polskim, Deklaracja Zgodności WE (CE), karta gwarancyjna

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r., oraz nieeksponowany na konferencjach lub imprezach targowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

- MODUŁ E : Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu– (Poz.9)

| L.p. | Nazwa | Łączna liczba godzin | Opis | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla 5 nauczycieli w zakresie wykorzystania i użytkowania sprzętu do realizacji zajęć zawodowych | 50 | Szkolenie obejmie prowadzenie zajęć i dojazd trenera, szkolenie rozpocznie się po zainstalowaniu sprzętu w roku 2019 i będzie kontynuowane w kolejnym roku (2 moduły x 25 godz), aby zapewnić stałe wsparcie dla nauczycieli umożliwiające pełne wykorzystanie sprzętu specjalistycznego do realizacji zajęć zawodowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych | Szkolenie zostanie zorganizowane w terminie ustalonym z Zamawiającym Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem ustalonym z Zamawiającym Wykonawca zapewni trenera o wysokich kwalifikacjach doświadczonego w zakresie obsługi wyposażenia specjalistycznego, w tym w szczególności paneli dydaktycznych |