Załącznik nr 1a

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Dostawa i montaż nowego  specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych oraz oprogramowania w ramach projektu Akademia umiejętności  nr RPLD.11.03.01-10-0041/17

- MODUŁ A  TECHNIK MECHATRONIK- Wyposażenie  pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych (środki trwałe) (poz.21)

| L.p. | Nazwa | Liczba sztuk/ Zestawów | Minimalne parametry/wymagania | Model i producent oferowanego sprzętu umożliwiający ocenę spełnienia wymagań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw robotów ramiona robota o charakterze przemysłowym (Robot typu PUMA oraz Robot równoległy) | 1 | Robot równoległy: Ramię robota ma posiadać 4 osie oraz zapewnić konstrukcyjnie przemieszczanie równoległe do podłoża ostatniego członu. Ramię robota ma być wykonane z metalu a napęd poszczególnych osi realizowany za pomocą silników krokowych. Ostatni człon może być napędzany serwem modelarskim. Komunikacja między robotem a komputerem ma odbywać się przez złącze USB. Robot ma być wyposażony w: - końcówkę do rysowania, - grawerowania laserem, - ekstruder do druku 3D, - chwytak nadciśnieniowy, - chwytak podciśnieniowy, Robot Typu PUMA: Ramię robota - 5 stopni swobody, struktura {CR, BR1, BR2, BL, AL}, - sztywna aluminiowa konstrukcja, - wymienny chwytak, podciśnienie nadciśnienie - napęd osi realizowany za pomocą serwomechanizmów. Sterownie - zasilanie: 24V DC, - 8 x wejścia cyfrowe lub analogowe: zakres 0..30V cyfrowo 0-10V analogowo, Połączenie z komputerem za pomaca złącza USB Program startujący - program z polskim interfejsem. Zestaw musi posiadać dwie pojedyncze licencje programu. Dodatkowe parametry programu: Program ma spełniać rolę dydaktyczną i umożliwiać kształcenia w zakresie budowy, programowania i sterowania robotami dydaktycznymi. Dodatkową wartością edukacyjną programu ma być możliwości pełnej konfiguracji modelu robota i modyfikacji parametrów oraz algorytmów sterowania. W raz z oprogramowaniem ma być dostarczona obszerna multimedialna pomoc np. instrukcja obsługi i poradnik programowania (minimum 50-70 stron A4 w PDF lub więcej w wersji polsko i angielskojęzycznej) oraz wideo samouczki pokazujące wybrane aspekty pracy z programem. Edytor programu ma umożliwiać pisanie kodu o składni zgodnej z językiem programowania robotów wybrany język robotów przemysłowych ( Mitsubishi, Fanuc, Kuka lub równoważny) oraz CNC G- kodów Edytor ma być wyposażony w funkcję kolorowania poleceń i kontrolę składni, celem usprawnienia wyszukiwania błędów. W symulatorze powinien być zaimplementowany realistyczny silnik fizyki, pozwalający wykrywać kolizje z obiektami zdefiniowanymi w zasięgu robota. W aplikacji muszą być zadeklarowane z podstawowe człony wykorzystywanych w robotyce umożliwiające samodzielne budowanie wirtualnych robotów. Program ma umożliwić osobie uczącej się na: - sterowanie w układzie osi obrotu lub układzie kartezjańskim; - wykorzystanie złożonych trajektorii ruchu tj. liniowa, kołowa, krzywe Beziera (spline); - sterowanie na podstawie ruchu od punktu do punktu; - wyznaczenie zadania odwrotnego dla wielu (minimum 6 rodzajów) konstrukcji robota; - tworzenie listy pozycji; - programowanie zadań wykonywanych przez robota przystępnym językiem programowania na języku robotów przemysłowych ( Mitsubishi, Fanuc, Kuka lub równoważny). Wystarczy znać kilka podstawowych funkcji (tj. MOV, HCLOSE/HOPEN DLY); - programowanie w G-Code; - modelowanie konstrukcji bryłowych ramienia z wykorzystaniem prostych szkiców bryłowych zaimplementowanych w aplikacji lub z wykorzystaniem plików bryłowych typu stl, obj, 3ds; - wstawianie dodatkowych obiektów w przestrzeni robota tj. obiekty manipulacji (kula, walec, sześcian), stoliki, palety, pojemniki, magazyny. - współpracę z interaktywnymi obiektami tj. czujniki, magazyny, transportery taśmowe, transportery liniowe/obrotowe, pochylnie itp.; - symulację dynamiki obiektów tj. grawitacja, masa, tarcie statyczne i kinetyczne, współczynnik odbić, co umożliwia odwzorowanie rzeczywistego zachowywania się obiektów w środowisku wirtualnym; - kreślenie przestrzeni roboczej dowolnej konstrukcji robota z zachowanie zakresu ruchu poszczególnych członów; - możliwość przedstawienia różnych rozwiązań zadania odwrotnego dla zrozumienia istoty niejednoznaczności wyznaczenia pozycji napędów na podstawie pozycji XYZ i kąta podejścia. Środowisko do programowania w języku Grafcet |  |

- MODUŁ B  TECHNIK MECHATRONIK- Wyposażenie  pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych  (środki trwałe) (poz.23)

| L.p. | Nazwa | Liczba sztuk/ zestawów | Minimalne parametry/wymagania | Model i producent oferowanego sprzętu umożliwiający ocenę spełnienia wymagań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw pneumatyczny i elektropneumatyczny | 2 | Zamawiany pakiet ma zawierać zestaw TP201 i TP101 zgodnie z wymogami KOWEZiU lub równoważny o parametrach nie gorszych. Zestaw ma zawierać dodatkowo : - Płytę aluminiową do montażu podzespołów o wymiarach min. 1100 x700 z rowkami T-owych 8 powtarzanymi co 50mm wraz ze stelażem do podtrzymania płyty oraz korytkiem na podzespoły elektryczne - Dedykowany zasilacz 24V - Zestaw 100 przewodów elektrycznych o różnej długości z bezpiecznymi banankami fi4 w kolorze czerwony i niebieski - Interfejsu pozwalającego na podłączenie i wysterowanie ukł. elektropneumatycznego ze sterownika PLC z pozycji 4. - Przewód łączący interfejs stanowiska ze interfejsem sterownika PLC |  |
|  | Sprężarka niezbędna do wykorzystania w/w zestawów | 1 | sprężarka powietrza z zestawem przyłączeniowym 8 bar, wydajność min. 50l/min poziom hałasu max 53 dB |  |

- MODUŁ C  TECHNIK MECHATRONIK- Wyposażenie  pracowni programowania urządzeń i systemów mechatronicznych  (środki trwałe) (poz.25)

| L.p. | Nazwa | Liczba sztuk/ zestawów | Minimalne parametry/wymagania | Model i producent oferowanego sprzętu umożliwiający ocenę spełnienia wymagań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw sterowników PLC | 6 | Stanowska egzaminacyjne na sterowniku PLC. Stanowiska muszą być na takich samych sterownikach, jakie Zamawiający już posiada, ponieważ potrzebuje zwiększyć ilość stanowisk uczniowskich w pracowni przy zachowaniu standardu i jednakowych stanowisk na czas nauki i egzaminu z przygotowania zawodowego. Zestaw ma być przygotowany do samodzielnego składania przez uczniów w czasie szkolenia ze sterowników PLC. Zestaw ma zawierać sterownik PLC wraz z programem do programowania. Sterownik ma być zamontowany na skośnej płycie z blachy kwasoodpornej stojącej na gumowych nóżkach. Na płycie o szerokości min 400 mm mają być miejsce na zamontowanie 2 szyny DIN35 oraz korytek do ułożenia przewodów elektrycznych. Na szynie będzie zakładany zasilacz 24V z przewodem zasilającym oraz sterownik PLC z modułem min 1/1 wej/wyj analogowe oraz min 8/8 wej/wyj cyfrowych. Komunikacja sterownika z komputerem PC za pomocą złącza Eternetowego. Dodatkowo zestaw ma zawierać panel HMI również na płycie z blachy kwasoodpornej i gumowych nóżkach oraz swith mocowany na płytę sterownika. Razem zestaw zawiera: dwie płyty montażowe pod sterownik i panel HMI oraz sterownik, swith, panel, i oprogramowanie. Stanowska maja być zmontowane na metalowej płycie skośnej ustawianej na stole na 4 gumowych nóżkach. Kąt pochylenia płyty w granicach 60ﹾ. Na płycie mają być zamontowane szyny DIN i korytka do układania przewodów. Sterowniki musza posiadać 2 wejścia ProfiNET oraz minimum 2 we/wyj analogowe plus minimum 8 we/wy cyfrowych. Stanowisko musi być wyposażone w zasilacz 24V oraz interfejsy sterownika i urządzeń wykonawczych 8we/wy cyfrowe. Na każdym stanowisku ma być zamontowany: 1szt- przekaźnik 24 , 1szt -przekaźnik czasowy 24V, 3 szt- przyciski bistabilne z opcja przełączenie na monostabilne z jednym stykiem normalnie otwartym i jednym normalnie zamkniętym wraz z diodą podświetlającą, 1 szt – taśma ze złączamy D-Sub 25 spinająca interfejs urządzeń wykonawczych i interfejs sterownika Do każdego stanowiska program do programowania Panele HMI. Panel musi posiadać min.7’ ekran. Komunikacja po ProfNET programowany z aplikacji z do sterowników PLC. Panel ma być zabudowany w metalowej obudowie. |  |

- MODUŁ D  TECHNIK MECHATRONIK - Wyposażenie  pracowni technologii mechanicznej (środki trwałe) (poz.27)

| L.p. | Nazwa | Liczba sztuk/ zestawów | Minimalne parametry/wymagania | Model i producent oferowanego sprzętu umożliwiający ocenę spełnienia wymagań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FREZARKA sterowana numerycznie | 1 | Ploter CNC frezujący, który charakteryzuje praca w 3 osiach oraz obszar pracy umożliwiający montaż płyt akrylowych o formacie A3 Ploter wyposażony w: Sonda do automatycznego ustawiana pozycji "0" w osi "Z" Wyłączniki krańcowe na każdym końcu osi ( 2 szt. na oś) Wrzeciono 2,2 kW ER20 - możliwość pracy w metalach Pole robocze min.600x400x145 Oś Z (max. wysokość obrabianego materiału 14,5 cm-obszar pracy 10,5cm ) Obsługa Mach3 lub równoważny przez port USB Frezarka wykonana ma być na śrubach kulowych. Stół roboczy z płyty T-owej, Materiały na których można pracować: - Plexi, - Pvc, - Pcv, - Akryl, - Drewno, - Płyty kompozytowe, - Płyty MDF, - Aluminium, Obrabiarka ma układ chodzenia wodą głowicy laserowej. |  |

- MODUŁ E  TECHNIK INFORMATYK - Wyposażenie pracowni urządzeń techniki komputerowej (środki trwałe) 
(poz. 18)

| L.p. | Nazwa | Liczba sztuk/ Zestawów | Minimalne parametry/wymagania | Model i producent oferowanego sprzętu umożliwiający ocenę spełnienia wymagań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Drukarka 3D | 1 | - Drukarka do druku w technologii przyrostowej - Pole robocze min 200 x 200 x 180 mm - Perforowana platforma robocza - Drukarka zapewni druk materiałami termoplastycznymi ABS, HIPS, PLA, oraz pochodnymi (lub materiały równoważne) - maszyna ma mieć możliwość ustawienia temperatury głowicy i podgrzewany stolik - dokładność pozycjonowania osi x-y 2 mikrony - zamknięta komora robocza - filament średnicy 1,75mm (Zamawiający posiada zapas materiału tego typu) - regulacja grubości drukowanej warstwy w zakresie minimum 90-400 mikronów |  |

- MODUŁ F TECHNIK INFORMATYK Wyposażenie pracowni urządzeń techniki komputerowej (Poz.19)

| L.p. | Nazwa | Liczba sztuk/ Zestawów | Minimalne parametry/wymagania | Model i producent oferowanego sprzętu umożliwiający ocenę spełnienia wymagań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ploter tnąco-rysujący | 1 | Ploter do wycinania i rysowania, działa w oparciu o obrotowy/rotacyjny nóż tnący. Jest wyposażony w rolki dociskowe (pozwala to na precyzyjne ułożenie i pozycjonowanie materiału pod nożem) natomiast panel LCD z modułem sterującym, pozwala zmienić parametry pracy w czasie rzeczywistym. Za pomocą panelu LCD można: -ustawić pozycję noża -przesuwać materiał do cięcia -ustawić prędkość cięcia -ustawić siłę cięcia Ploter posiada oprogramowanie umożliwiające tworzenie własnych projektów oraz import rysunków z popularnych programów graficznych. Ploter służy do wycinania wzorów w kartonie, różnego rodzaju foliach samoprzylepnych, a także do wykonywania rysunków technicznych. Parametry: posiada wbudowane porty RS232 i USB, DANE TECHNICZNE: Rozmiar: min. 870mm Rodzaje noża do cięcia: Standardowe ostrza Roland Poruszanie głowicami: Silnik krokowy Interfejs: USB i port szeregowy Maksymalna szerokość cięcia: min 800mm Maksymalna szerokość materiału: min 870mm Maksymalny nacisk: 500 gramów Prędkość maksymalna: min. 1200 mm/s Pamięć: 4MB wtórna Ilość rolek dociskowych: 3 Zasilanie: 230V AC 50/60Hz Dokładność: 0,12 mm Rozdzielczość: 0.0254mm / STEP Zestaw zawiera: - ploter - 3 rolki dociskowe - 3 noże - głowica tnąca - głowica rysująca - stojak z dwoma rolkami (dwie rolki stojaka pozwalają na ułożenie nawoju folii i jego swobodne rozwijanie się podczas cięcia). - kabel USB - kabel zasilający - oprogramowanie - WIECZYSTA LICENCJA |  |

UWAGA: w cenie sprzętu Dostawca zapewni:

- transport

- montaż wg projektu posiadanego przez Zamawiającego

- uruchomienie

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

- instrukcję obsługi w jęz. polskim, Deklaracja Zgodności WE (CE), karta gwarancyjna

- Gwarancja min 24 miesiące

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r., oraz nieeksponowany na konferencjach lub imprezach targowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

- MODUŁ G : Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu– (Poz.9)

| L.p. | Nazwa | Łączna liczba godzin | Opis | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla 5 nauczycieli w zakresie wykorzystania i użytkowania sprzętu do realizacji zajęć zawodowych | 50 | Szkolenie obejmie prowadzenie zajęć i dojazd trenera, szkolenie rozpocznie się po zainstalowaniu sprzętu i oprogramowania w roku 2019 i będzie kontynuowane w kolejnym roku (2 moduły x 25godz), aby zapewnić stałe wsparcie dla nauczycieli umożliwiające pełne wykorzystanie sprzętu specjalistycznego do realizacji zajęć zawodowych w zawodzie technik mechatronik, | Szkolenie zostanie zorganizowane w terminie ustalonym z Zamawiającym Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem ustalonym z Zamawiającym Wykonawca zapewni trenera o wysokich kwalifikacjach doświadczonego w zakresie obsługi wyposażenia mechatronicznego, w szczególności robotów, drukarki 3D i plotera frezującego. |